3가지 측정을 하나로!

염도(NaCl)측정, 온도측정

국내유일 나트륨(Na+) 측정

나트륨 케어

사용하기 전에 반드시 본 사용설명서를 숙지하여 정확한 사용법을 익히시기 바랍니다.

http://www.dyscale.co.kr

차     례

사용하기 전에        나트륨 케어 개요 -----------------------------------------------------------------------------3

취급 및 사용상의 주의사항 ------------------------------------------------------------------4

제 품 사 양 -----------------------------------------------------------------------------------6

각 부분의 명칭 -------------------------------------------------------------------------------7

사용방법            염도 측정 방법 -------------------------------------------------------------------------------8

나트륨 측정 방법, 온도 측정 방법-----------------------------------------------------------9

유 의 사 항----------------------------------------------------------------------------------11

염도, 나트륨 계산 방법 --------------------------------------------------------------------13

관    리            온도단위를 변경하려면 ---------------------------------------------------------------------14

센서를 교환하려면 --------------------------------------------------------------------------15

배터리를 교체하려면 -----------------------------------------------------------------------16

고장의 원인 및 조치 ------------------------------------------------------------------------17

A/S와 품질보증      A/S에 대하여 -------------------------------------------------------------------------------18

보  증  서 ----------------------------------------------------------------------------------19

표준 간 맛          우리 집 표준 간 맛 (참고용)----------------------------------------------------------------20

나트륨 케어 개요

나트륨?

*각종 성인병의 주요 원인중 하나인 나트륨.

*세계보건기구(WHO) 1일 나트륨 권장량 2000mg.

*2012년 식약청과 보건복지부 1일 나트륨 권장량 2000mg

*’나트륨 줄이기 운동본부’ 출범으로 나트륨 줄이기 운동 中.

나트륨 케어?

*나트륨 케어는 휴대용 염도계로서 우리들이 일상적으로 섭취하

는 음식물(국, 찌게, 라면등)의 내포된 염도의 양(%)과

나트륨의 양(mg) 그리고 온도를 측정할 수 있는 제품입니다.

*나트륨 케어를 통해 1일 나트륨의 양을 0.1%(40mg)씩만 줄이면

건강한 식습관을 통하여 각종 성인병, 비만을 예방하는데 도움

이 될 수 있습니다.

취급상의 주의사항

| 경고 | 1. 사용설명서에 명시된 절차와 방법을 준수하지 않을 경우 측정 결과의 정확성과 신뢰성을 보장할 수 없으며 사용자의 안전사고 및 장비고장으로 이어질 수 있으므로 설명서의 내용을 준수하여 주시기 바랍니다. 2. 본 제품을 임의로 분해 또는 개조하지 마세요. |
| --- | --- |
| 취급상 주의 | 1. 센서의 끝이 뾰족하므로 취급 시 주의하시고, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오. 2. 센서 부는 매우 섬세하며, 백금도금으로 되어 있으므로 부드러운 스폰지, 티슈와 식기세제를 이용하여 세척하고, 부딪치거나, 떨어뜨리거나, 강한 힘을 가하지 말아 주세요. 본체를 닦기 위해 아세톤 등의 화학물질을 사용하며 재질의 변질이나 고장 원인이 될 수 있습니다. 3. 습도가 높은 곳, 직사광선에 노출된 곳, 온도가 높은 곳, 먼지가 많은 곳, 물기가 닿기 쉬운 곳에서의 보관은 피해주세요. |

| 사용상주의 | 1. 전기 전도도의 원리를 이용하여 측정하므로 센서를 깨끗하게 하여 주세요. 2. 사용 전 센서를 깨끗이 닦은 후 사용하세요. 3. 센서는 백금도금이므로 세척 시 식기세제와 스폰지 등을 사용하세요. 4. 측정 시에는 센서가 고형물질에 닿지 않도록 주의 바랍니다. 5. 측정 시에는 센서부 까지만 물에 담그고 측정하세요. 6. 생활방수이므로 흐르는 물에 세척할 수 있지만 물에 완전히 담그시면 안됩니다. 7. 본 제품은 교정되어 있으므로 별도의 교정작업 없이 사용 가능 합니다. (추후, 제품 교정 필요시 2% 교정용액을 별도로 구매하여 사용자가 직접 교정 가능.) |
| --- | --- |

사용상의 주의사항

제 품 사 양

| 제 품 명 | 나트륨 케어 | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모 델 명 | DMT-20 |  |
| 측정대상 및 항목 | 수용액 내의 염도(NaCl, %), 나트륨(Na+, mg), 온도 |  |
| 측 정 원 리 | 전기 전도도 측정방식 |  |
| 측 정 범 위 | 염도측정 : 0 ~ 5.0% 나트륨 측정 : 0 ~ 2000mg |  |
| 분해능 및 측정오차 | 0.0 ~ 2.0% ( ±0.1% ) 2.0 ~ 3.0% ( ±0.2% ) 3.0 ~ 5.0% ( ±0.3% ) |  |
| 전 원 | CR2032 배터리 2개 |  |
| 건 전 지 수 명 | 1일 3회 사용으로 6개월 이상 |  |
| 크 기 및 중 량 | 30(H) x 30(W) x 215(D) mm / 약 61g (건전지 포함) |  |
| 액 세 서 리 | 스푼, 휴대용 고리 |  |

각 부분의 명칭

①

⑨

②

⑧

⑦

⑥

⑤

④

③

① 센서 : 오염 시 식기세제와 스폰지를 이용하여 세척하세요.

② 스푼 : 스푼을 끼워 국물을 떠서 측정하세요. 세척할 때에는 분리하여 세척하세요.

③ 센서와 본체 부 연결 링 : 누수의 위험이 있으니 분리하지 마세요.

④ HOLD(CAL)버튼 : 측정값을 교정을 할 때 사용합니다. (염도, 나트륨 측정 시 자동 홀드)

⑤ MODE(SEL)버튼 : 측정항목(염도, 나트륨, 온도) 선택, 온도단위(℃<->℉)를 변경 할 때 사용합니다.

⑥ ON/OFF버튼

⑦ 표시 창

⑧ 배터리 캡 : 캡을 열면 배터리를 교환할 수 있습니다.

⑨ 휴대용 고리 홈

1

염도(NaCl) 측정 방법 (%)

측정 전 센서를 세척합니다.

*식기세제와 스폰지 등을 사용하여 센서에 묻어있는 이물질을 제거합니다.

전원(ON/OFF) 버튼을 누르면 켜지고 염도 측정 대기 상태가 됩니다.

*측정 물에 센서를 담그고 안정되기를 기다립니다. (약 5~10초)

*센서에 기포 및 이물질이 붙어 있을 수 있으므로 3회 정도 흔들어주면 안정된 측정값을 얻는 데 도움이 됩니다.

*측정값이 안정되면 자동으로 홀드 되며, 측정 물에서 센서를 꺼내어 측정값을 읽습니다.

*재 측정 시 자동으로 홀드가 해제되며, 측정이 가능합니다.

2

ON/OFF)

3

1

나트륨(Na+) 측정 방법 (mg)

측정 전 센서를 세척합니다.

*식기세제와 스폰지 등을 사용하여 센서에 묻어있는 이물질을 제거합니다.

전원(ON/OFF) 버튼을 눌러 제품을 염도 측정 대기 상태로 만듭니다.

2

ON/OFF)

모드 버튼(MODE/SEL)을 1회 누르면 나트륨 측정 대기 상태가 됩니다.

*측정 단위 : mg

*음식물 100g 중에 포함된 나트륨의 양(mg) 입니다.

Ex) 소금(NaCl) 1g에 나트륨(Na+) 393.4mg 함유.

*측정방법은 염도측정방법과 동일합니다.

*염도측정 방법으로 염도측정후 MODE(모드) 버튼을 눌러 나트륨양을 바로 측정할 수 있습니다.

3

4

센서를 물로 세척하고 물기를 제거 한 후 보관합니다.

기름기가 뭍은 경우 식기세제와 스폰지 등을 사용하여 부드럽게 세척합니다.

ON/OFF)

온도 측정 방법

1

모드 버튼(MODE/SEL)을 2회 누르면 온도 측정을 합니다.

*측정 물에 센서를 담그고 안정되기를 기다립니다.

*수치가 안정이 되면 홀드버튼을 눌러 측정값을 읽습니다.

유 의 사 항

*센서의 표면상태는 미세하게 오염될 수 있으므로 사용 전 세척 후 사용하세요.

*센서가 백금 도금되어 있으므로, 센서 세척 시 반드시 식기세제와 스폰지 등을 사용하세요.

*세척 시 본체 전체를 물에 담그지 마세요. 본 제품은 생활 방수입니다.

*측정물이 뜨겁거나, 건더기(고형물)이 많을 경우에는 스푼을 끼워 사용하시면 편리합니다.

*스푼 사용 시 에는 측정물을 가득 채우세요.

*측정 시 센서가 바닥 또는 벽면이나 건더기(고형물)에 닿지 않도록 하여 주세요.

<올바른 방법>

<잘못된 방법>

유 의 사 항

측정 대상물 주의

*염분 농도가 5%를 넘는 것 혹은 식품이 고형물 (두부, 곡식, 김치 등)일 경우에는 잘게 부순 후 물에 희석하여

측정하십시오.

*양념갈비, 간장 등 고농도 염분을 함유한 식품은 사용을 삼가 주십시오. 양념 성분 등에 의해 측정에 오차가

클 수 있습니다. 점성이 높은 경우 실제 농도보다 낮게 표시 될 수 있습니다.

*기름기가 많은 국물 등은 사용을 삼가 주십시오. 기름기는 측정에 오차 발생 요인이 됩니다.

*소금 외에 칼슘, 마그네슘 등 다른 이온종이 다량 포함된 경우 실제 염분 농도보다 높게 표시될 수 있습니다.

*냉면 육수 등 식초 또는 다른 이온종이 많은 경우 실제 염분 보다 높게 표시될 수 있습니다.

보조 스푼 사용시 주의

*보조스푼은 용기가 측정이 불편할 경우에만 사용하도록 고안된 보조기구로 일반적인 경우에는 사용하지

마십시오.

*사용 전 보조스푼을 흐르는 물에 세척하십시오. 이물질이 묻어 있을 수 있습니다.

*보조스푼을 끼워서 측정 할 때에는 측정 물에 건더기가 없이 국물만 넣어 주시기 바랍니다.

*스푼 사용시에는 국물을 가득 채워 측정하여 주십시오.

염도(NaCl), 나트륨(Na+) 계산 방법

*염도계를 이용하여 염도(NaCl) 섭취량(g)을 구하는 방법은?

- 국물요리의 염분 섭취량 계산

된장국 한 그릇( 약 100g )의 염도를 측정하였더니 1.2%가 표시되었다고 한다면

된장국내의 염분량 계산은 다음과 같습니다.

( 100g X 1.2% ) ÷ 100 = 1.2g ( 된장국 100g 속의 염분량은 약 1.2g입니다. )

∴ 된장국 한 그릇( 100g )을 먹으면1.2g, 두 그릇( 200g )을 먹으면 2.4g의 염도를 섭취한 양입니다.

**나트륨 측정의 경우 측정값이 472mg이 표시되었다면, 된장국 100g에 함유된 Na+(나트륨)의 양을

나타낸 수치입니다. (NaCl 1g에 함유된 Na+는 약 393.4mg입니다.)

- 고형물의 염분 섭취량 계산 ( 물과 희석해서 계산 )

한 끼의 식사 때 두부조림( 100g )을 먹었다면 염분량 계산은 다음과 같습니다.

두부조림 100g과 물 100g을 넣고 충분히 섞은 후 염도를 측정하자

0.7% 가 표시 되었다면 두부조림( 100g )의 염분량은 다음과 같습니다.

( ( 100g X 0.7% ) ÷ 100 ) X 2 = 1.4g ( 두부조림 100g 속의 염분량은 약 1.4g 입니다. )

∴ 두부조림 100g 을 먹으면 1.4g, 150g 먹으면 2.1g 의 소금을 섭취한 양입니다.

( 단, 식사 시 양념을 함께 먹는다면 양념도 함께 희석해야 됩니다. )

온도단위를 변경하려면

( ℃  ℉ ) : 섭씨( ℃ )에서 화씨( ℉ )로 화씨( ℉ )에서 섭씨( ℃ )로

온도측정 항목에서 ‘MODE/SEL’버튼을 누르고 있으면 온도 단위가 변경됩니다.

(길게)

센서를 교환하려면

본 제품의 센서는 반영구적으로 사용가능하나 관리 부주의로 인한 파손 및 고장 시에는 센서부만 별도로 구입

하여 사용 가능합니다.

*염도계 구입처 혹은 제조사에 문의 바랍니다.

배터리를 교체하려면

배터리 부족 표시가 나오면 배터리를 교체하세요.

1. 배터리 캡을 그림과 같이 돌려서 열어주세요.

*반 시계 방향으로 힘을 주어 돌려주세요.

2. CR2032 배터리 2개를 그림과 같이 방향을 맞추어 끼워주세요.

*배터리의 극성에 주의 하셔야 합니다. 스프링 있는 곳이 (-극) 입니다.

고장의 원인 및 조치

| 증 상 | 원 인 | 조 치 |
| --- | --- | --- |
| • 전원이 켜지지 않는다. | • 배터리의 방향(극성)이 바뀌어 있다. • 배터리의 수명이 다됨 • 누수에 의한 회로손상 | • 배터리의 극성을 확인하세요. • 배터리를 교환하세요. • 서비스센터에 의뢰 하세요. |
| •염도측정 시 정상측정이 안 된다. | • 센서에 이물질이 묻어있음 • 배터리 수명이 다됨 • 오랜 사용으로 센서 특성이 변했다. | • 식기세제와 스폰지를 이용하여 센서를 세척하세요. • 배터리를 교체하세요. • 2.0% 교정용액에 재 교정 또는 센서를 교체하여 사용하세요. (2.0% 교정용액은 별도 구매품) |
| • 기타고장 |  | • 임의로 분해하면 더 큰 고장으로 이어질 수 있습니다. 서비스센터 에 연락하셔서 서비스를 받으세요. |

A/S에 대하여

- 본 나트륨 케어 ( DMT-20 )는 취급설명서 안에 보증서가 부착되어 있습니다. 판매시( 구입시 ) 보증서내용

( 구입일자/ 판매원 상호/ 판매원 전화번호 )이 기록되어야 A/S를 받을 수 있습니다.

- 보증기간은 구입일로부터 6개월 입니다. 보증기간 내 기기 자체의 이상으로 인한 A/S의 경우 무상으로 수리해드립니다. 단, 보증기간 중이라도 소비자의 실수 또는 천재지변 등으로 인한 파손인 경우의 수리비용은 사용자가 부담하여야 합니다.

- 보증기간 후의 수리는 수리내용에 따라 당사 규약에 따른 소정의 수리비를 부담하셔야 합니다.

- 사용 중 문의사항 및 이상이 있을 때는 본사 A/S 센터나 구입처로 문의해 주십시오. 절대 뜯거나 분해하지 마십시오.

보 증 서 (WARRANTY CARD) 품 명 : 나트륨 케어(Salt Tester) 형 식 : DMT-20 제조번호 : 보증기간 : 구입일로부터 6개월 구입일자 : 년 월 일 제조원 : 대윤계기산업㈜ 전 화 : 02) 854 – 5836

판매원

상호 : 전화 :

구매자

주소 : 성명 및 전화 :

MEMO

우리 집 표준 간 맛 (참고용)

| 구분 | 음식종류 | 사용법 | 표 준 염 분 |  | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 입맛개선 전 | 입맛개선 15일째 | 권장치% |
| 국종류 | 된장국 우거지국북어국 | 간을 볼 때 그릇에 떠서 확인한다. | 1.2% | 0.7% |  |
|  | 미역국 아욱국 콩나물국 |  | 1.1% | 0.7% |  |
|  | 오이냉국 |  | 0.8% | 0.5% |  |
| 김치종류 | 물김치 동치미 | 익은 후 염도를 확인한다. | 1.1% | 0.7% |  |
|  | 깍두기,국물 |  | 1.1% | 0.9% |  |

| 구분 | 음식종류 | 사용법 | 표 준 염 분 |  | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 입맛개선 전 | 입맛개선 15일째 | 권장치% |
| 음식종류 | 우동 | 간을 볼 때 그릇에 떠서 확인한다. | 1.1% | 0.9% |  |
|  | 짬뽕 육개장 |  | 1.2% | 0.9% |  |
|  | 냉면육수 | 육수를 만들 때확인한다. | 1.2% | 0.7% |  |
|  | 옥수수 찔 때 | 옥수수를 찔 때물의 염도를 확인한다. | 0.5% | 0.4% |  |
|  | 조개탕 | 간을 볼 때 그릇에 떠서 확인한다. | 1.1% | 0.8% |  |
|  | 갈비탕 가락국수 |  | 1.0% | 0.7% |  |
|  | 수제비 |  | 0.9% | 0.7% |  |

우리 집 표준 간 맛 (참고용)

| 구분 | 음식종류 | 사용법 | 표 준 염 분 |  | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 입맛개선 전 | 입맛개선현재사용 | 권장치% |
| 기타 | 계란찜 | 끓이기 전 | 0.9% | 0.5% |  |
|  | 버섯전 | 계란반죽을 확인한다. | 0.9% | 0.6% |  |
|  | 김치찌개 해물탕 | 간을 볼 때 그릇에 떠서 확인한다. | 1.3% | 0.8% |  |
|  | 전골류 |  | 1.1% | 0.8% |  |
|  | 생선매운탕 |  | 1.2% | 0.8% |  |
|  | 갈비찜 불고기양념 | 양념 육수를 확인한다. | 1.5% |  |  |
|  | 콩국수 | 국물의 간을 확인한다. | 0.8% | 0.5% |  |

| 구분 | 음식종류 | 사용법 | 표 준 염 분 |  | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 입맛개선 전 | 입맛개선현재사용 | 권장치% |
|  | 죽 종류 | 호박죽 외 기타 죽종류 | 0.6% | 0.5% |  |
|  | 조림류 |  | 1.7% | 1.0% |  |
|  | 기타 밑반찬 |  | 1.1% |  |  |

* 상기 자료는 참고자료로만 사용하십시오.

* 맛있을 때의 염도를 기록하여 두면 편리합니다.

* 뜨거울 때와 식혔을 때 느끼는 간 맛이 차이가 있을

수 있습니다. (식힌 것을 측정한 간 맛(%)을 기준으로 작성함. )

* 각 개인 가정에 따라 차이가 있을 수 있으며, 가정의

간 표준표를 만들어 사용 바랍니다.

이젠 눈으로 먼저 보고 맛을 보세요

나트륨 케어

4rd Edition ©copyright 2012 대윤계기산업㈜